附件

2012年商品归类决定Ⅱ
	序号
	归类决定 编号
	发布日期
	商品税则
号列
	技术委员会议题编号
	商品
名称
	英文 名称
	其他名称
	商品描述
	归类决定

	1
	J2012-0001
	
	9027.8099
	15-16-2011
	流变仪
	
	
	该商品的品牌为GRACE，型号为M7500，是针对钻井高温高压环境下泥浆的流变性能进行测试的装置。其可以模拟钻井下的高温高压环境，对泥浆的流变性能进行分析，以判断泥浆性能是否满足井下的实际需要。可测量各种流动速度下泥浆黏度和剪切应力的变化数值，从而调整泥浆的流变性能。
该流变仪有触摸式液晶显示屏，可显示温度、压力、剪切应力、剪切速率、转速和黏度数值。其一般可采取以下测量方法：
1.在设定温度下，将流变仪转速固定在某一低转速连续运行，直到泥浆黏度开始剧烈变化或变化率突变为止，通过这种方法可以确定泥浆及其处理剂在该温度下流变性维持稳定的时间。
2.在设定转速下，连续慢速升温，观察泥浆黏度变化情况，直到泥浆黏度开始剧烈变化为止，通过这种方法可以大致确定泥浆的抗温能力。
[image: image1.png]



	根据归类总规则一及六，该商品应作为理化分析仪器归入税则号列9027.8099。

	2
	J2012-0002
	
	3825.6900
	16-02-2012
	蓝宝石衬底晶片（镀膜）
	
	
	该商品为对蓝宝石衬底表面外延氮化镓的生产中的不良品经初步剥离氮化镓膜后的产品。其经过紫外激光剥离法对镀膜晶片（不良品）的氮化镓膜进行初步剥离。由于剥离不彻底需返回蓝宝石晶片厂重新加工。该商品进口后进行以下加工：强酸加热腐蚀残余氮化镓→抛光→清洗→检验→包装，经加工后该商品可再做衬底使用。
[image: image2.jpg]




	根据归类总规则一及六，该商品作为工业废品归入税则号列3825.6900。

	3
	J2012-0003
	
	82.09
	16-03-2012
	硬质合金棒料
	
	
	商品为棒状材料，主要用于制造硬质合金刀片、刀杆、钻头等工具方面。成分组成为：碳化钨、钴及添加剂，主要成分碳化钨的含量一般在90％以上。如某种型号的产品成分含量为：碳化钨93% 、钴6% 、添加剂1%。其生产工艺流程：硬质合金粉（碳化钨、钴、其他添加剂）→成型→烧结→性能检查→无芯磨加工→外观、尺寸检查→包装入库。
[image: image3.png]




	该类商品应属于未装配的工具用金属陶瓷板、杆、刀头及类似品，根据归类总规则一，该商品应归入税目82.09。

	4
	J2012-0004
	
	7419.9991
	16-06-2012
	易熔塞
	
	
	该商品为塞状，外部为铜合金，中间有一条锥柱形的可熔合金（锡合金），使用时安装在压缩机组的储液罐上。当储液罐内部的液态制冷剂压力升高，导致内部温度升高达到一定温度时，易熔塞中的可熔合金自然熔化，其内部贯通，将储液罐内部的高压液态制冷剂通过易熔塞进行释放，起到安全保护的作用。
主要成分：铜合金91%，可熔合金（锡合金）9%。 

制造工艺：原材料检查→黄铜加工→部件清洗→可熔合金充填→清洗助焊剂→端面处理→→气密检查→标识涂装→尺寸、外观检查→出厂检查
 [image: image4.png]


    [image: image5.jpg]


      

  图1：易熔塞外观    图2：易熔塞剖分图
[image: image6.jpg]


    [image: image7.jpg]



 图3：易熔塞熔通图    图4：装配示意
	该商品应按照其构成材质归类，根据归类总规则一（第十五类注释七）及六，将该商品按照铜制品归入税则号列7419.9991。

	5
	J2012-0005
	
	8479.8999
	16-07-2012
	除铁机
	
	
	该设备结构：由2台喂料装置、1台除铁装置和1台控制柜组成。
工作原理：物料通过带磁力的筛网时，在物料中所含金属异物被吸附在筛网表面，物料纯度提升。
工作流程：预处理设备处理后的原料由加料口倒入，经带磁性的筛网后，成品料经成品下料口出料，部分含铁杂质的废料从另一个下料口出料，通过分离铁杂质，提高成品料纯度。
[image: image8.jpg]




	该商品通过带磁力的筛网分离铁杂质，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列8479.8999。







































































PAGE  
4

