附件2

煤炭装卸和堆存煤粉尘排污系数表

| 类型 | 排污系数 |
| --- | --- |
| 装卸排放煤粉尘 | 3.53--6.41kg/装卸吨煤 |
| 堆存排放煤粉尘 | 1.48--2.02kg(吨煤·年) |

有下列排放设施并已实施者，可核减煤炭装卸、堆存煤粉尘排放量：

（一）上侧风20米内已形成具有防风能力的防风带或有高于煤堆的防风墙者，核减20%；

（二）装卸煤装置有固定式或游动式除尘设施的，核减30%；

（三）建有喷水防尘装置且正常运行的，核减30%；

（四）装卸煤建有封闭装运系统和贮存煤建有封闭式储煤仓的，按100%核减。

各项削减措施，根据实际情况分别适用于煤炭装卸、堆存过程中产生的煤粉尘排放量的计算，两者都符合的，均予以核减，最高核减100%。