附件1：

大连商品交易所棕榈油交割质量标准

（F/DCE P002-2011）

1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了用于大连商品交易所交割的棕榈油质量指标。

1.2 本标准适用于大连商品交易所棕榈油期货合约交割标准品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 15680-2009 棕榈油

GB 3102.3-93 力学的量和单位

化工标准名词术语

3 术语和定义

3.1 符合GB 15680-2009 棕榈油

3.2 符合GB 3102.3-93 力学的量和单位

3.3 符合化工标准名词术语

4 质量要求

4.1 特征指标

| 项 目 |  | 特征指标 |
| --- | --- | --- |
| 折光指数（40℃） |  | 1.458-1.460 |
| 相对密度（比重）（40℃/20℃水） |  | 0.899-0.920 |
| 碘值（g/100g）≥ |  | 56 |
| 皂化值（以氢氧化钾计）（mg/g） |  | 194-202 |
| 不皂化物【g/kg（%）】≤ |  | 13（1.3） |
| 脂 肪 酸 组 成 | 癸酸C10:0（%） | ND |
|  | 月桂酸C12:0（%） | 0.1-0.5 |
|  | 豆蔻酸C14:0（%） | 0.5-1.5 |
|  | 棕榈酸C16:0（%） | 38.0-43.5 |
|  | 棕榈一烯酸C16:1（%） | ND-0.6 |
|  | 十七烷酸C17:0（%） | ND-0.2 |
|  | 十七碳一烯酸C17:1（%） | ND-0.1 |
|  | 硬脂酸C18:0（%） | 3.5-5.0 |
|  | 油酸C18:1（%） | 39.8-46.0 |
|  | 亚油酸C18:2（%） | 10.0-13.5 |
|  | 亚麻酸C18:3（%） | ND-0.6 |
|  | 花生酸C20:0（%） | ND-0.6 |
|  | 花生一烯酸C20:1（%） | ND-0.4 |
|  | 山嵛酸C22:0（%） | ND-0.2 |
| 注：ND表示未检出，定义为≤0.05% |  |  |

4.2 质量指标

| 项 目 | 质量指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 熔点（℃）≤ | 24 |  |
| 酸值（以氢氧化钾计）（mg/g）≤ | 入库：0.20 | 出库：0.23 |
| 过氧化值【mmol/kg（meq/kg）】≤ | 入库：2.5（5） | 出库：5（10） |
| 色泽(罗维朋比色槽133.4mm) ≤ | 入库：黄30；红3.0 | 出库：黄35；红3.5 |
| 气味、滋味 | 具有棕榈油固有的气味、滋味，无异味 |  |
| 透明度 | 40℃澄清、透明 |  |
| 水分及挥发物（%）≤ | 0.05 |  |
| 不溶性杂质(杂质)（%）≤ | 0.05 |  |

4.3棕榈油期货合约质量替代品和升贴水：

在酸值检验项目中，入库时仅0.20（mg/g） < 酸值≤0.23（mg/g）或者出库时仅0.23（mg/g）<酸值≤0.25（mg/g），其他指标符合基准交割品质量要求的棕榈油，可以替代交割，贴水为15元/吨。

入库或出库时，若酸值>0.20（mg/g），则均以原油标示。

4.4卫生指标：按GB 15680-2009规定执行。

4.5 真实性要求：按GB 15680-2009规定执行。

5 检验方法、检验规则按GB 15680-2009规定执行。

6 贮存和运输

6.1 贮存

应贮存在低温、干燥、清洁及避光的地方。不得与有害、有毒物品一同存放。

6.2 运输

运输中应注意安全，防止日晒、雨淋、渗漏、污染和标签脱落。散装运输要有专车，保持车辆清洁、卫生。

7 附加说明

本标准由大连商品交易所负责解释。